ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY POZIOMY ZCH 6  i  ZCH 10

| A – króciec dopływowy z wymiennika I stopnia B – króciec dopływowy z wymiennika II stopnia C - króciec odpływowy do instalacji CW D – króciec zaworu odpowietrzającego DN 25 E – króćce spustowy (gw. wew. Rp 2”) | F – króciec czujnika (gw. wew. M 24x1,5) G – króciec termometru (gw. wew. Rp 3/4”) H – króciec manometru (gw. wew. Rp 3/4”) I – króćce technologiczny(gw. wew. Rp 2”) J – właz rewizyjny (DN 400) |
| --- | --- |

Zasobniki ciepłej wody poziome to zbiorniki stanowiące element węzła cieplnego. Przeznaczone są do gromadzenia  zapasów ciepłej wody w celu wykorzystania jej podczas szczytowego  poboru.

Mogą one pracować przy ciśnieniu roboczym:

- do 6 bar   – ZCH 6

- do 10 bar – ZCH 10

Maksymalna temperatura pracy wynosi 65C.

Zasobniki ciepłej wody poziome produkujemy zgodnie z dyrektywą 97/23/WE w oparciu o własną dokumentację konstrukcyjną.

Wszystkie podstawowe elementy zbiornika wykonane są z materiałów atestowanych.

Zbiorniki zabezpieczamy antykorozyjnie od zewnątrz farbą podkładową. Istnieje też możliwość wykonania zbiornika ze stali kwasoodpornej lub w wersji ocynkowanej.

Wymiary produkowanych przez nas zasobników poziomych podaje tabela:

| NR zasobnika | Pojemność [dm3] | Średnica nominalna DN [mm] | Długość całkowita Lc [mm] | Długość płaszcza L [mm] | Rozstaw podpór Lp [mm] | Króciec A, B, C [mm] | Masa ZCH 6 [kg] | Masa ZCH 10 [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 900 | 1965 | 1250 | 900 | 65 | 285 | 455 |
| 2 | 1500 | 1000 | 2265 | 1500 | 950 | 65 | 405 | 565 |
| 3 | 2000 | 1200 | 2120 | 1250 | 850 | 80 | 510 | 720 |
| 4 | 3000 | 1400 | 2470 | 1500 | 1050 | 80 | 657 | 844 |
| 5 | 4000 | 1400 | 3970 | 2000 | 1300 | 100 | 763 | 1264 |
| 6 | 5000 | 1600 | 2820 | 1750 | 1200 | 100 | 1065 | 1405 |
| 7 | 6000 | 1600 | 3570 | 2500 | 1600 | 100 | 1307 | 1705 |
| 8 | 8000 | 1800 | 3670 | 2500 | 1650 | 100 | 1510 | 2280 |

Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami     Zamawiającego

Zamówienia należy składać podając nazwę wyrobu (ZCH), ciśnienie robocze oraz dobrany z tabeli numer zasobnika np. „zasobnik ciepłej wody poziomy ZCH 6/4”