FILTRY DO UZDATNIANIA WODY FWP 28 (z drenażem rurowym)

A – króciec wlotowy (DN 300) B – króciec wylotowy (Dn 400) C – króciec zaworu odpowietrzającego (DN 80) D – Króciec spustowy (DN 600) E – właz rewizyjny (DN 80)

Filtry do uzdatniania wody FWP 28 to zbiorniki ciśnieniowe  stanowiące jedno z podstawowych urządzeń stacji  uzdatniania wody. Przeznaczone są do mechanicznego oczyszczania wody ze związków żelaza, manganu i drobnych zanieczyszczeń.

Parametry:

- ciśnienie robocze do 6 bar,

- maksymalna temperatura pracy do 40C,

- wydajność przy prędkości filtracji 10 m/h do 200 m3/h

- masa ok. 9500 kg

Filtry FWP 28 produkujemy w oparciu o własną dokumentację konstrukcyjną zgodnie z dyrektywą 97/23/WE. Wszystkie podstawowe elementy zbiornika wykonane są z materiałów atestowanych.

Filtry do uzdatniania wody zabezpieczamy antykorozyjnie: od wewnątrz farbą z atestem PZH na zastosowanie do wody pitnej, od zewnątrz farbą podkładową. Na życzenie klienta dopuszcza się stosowanie innych zestawów malarskich.

Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego

Zamówienia należy składać podając  „Filtr FWP 28”