AERATORY 14 -28 TYPU A

A – króciec wlotowy

B – króciec wylotowy

C – króciec odpowietrzający (gw. wew. Rp 3/4”)

D – króciec doprowadzający powietrze (gw. wew. Rp 1”)

E – króciec manometru (gw. wew. Rp 1/2”)

F – właz rewizyjny (DN 400)

Aeratory to zbiorniki ciśnieniowe  stanowiące jedno z urządzeń stacji  uzdatniania wody przeznaczone do mieszania wody z powietrzem.

Mogą one pracować przy ciśnieniu roboczym do 6 bar.

Maksymalna temperatura pracy wynosi 40C.

Aeratory produkujemy w oparciu o własną dokumentację konstrukcyjną zgodnie z dyrektywą 97/23/WE.

Wszystkie podstawowe elementy zbiornika wykonane są z materiałów atestowanych.

Aeratory zabezpieczamy antykorozyjnie od wewnątrz farbą z atestem PZH na zastosowanie do wody pitnej, od zewnątrz farbą podkładową.

Istnieje też możliwość wykonania zbiornika ze stali kwasoodpornej lub w wersji ocynkowanej

| Do pierścieni napowietrzających aeratorów montujemy dyfuzory. TYP | Średnica DN [mm] | Wys. całkowita H [mm | Wys. płaszcza h [mm] | Wys. zbiornika h1 [mm] | Króćce A, B [mm] | Masa [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A14 | 800 | 2078 | 1000 | 300 | 100 | 230 |
| A15 | 800 | 2182 | 1000 | 400 | 150 | 238 |
| A16 | 800 | 2286 | 1000 | 500 | 200 | 244 |
| A17 | 1000 | 2678 | 1500 | 300 | 100 | 480 |
| A18 | 1000 | 2782 | 1500 | 400 | 150 | 487 |
| A19 | 1000 | 2886 | 1500 | 500 | 200 | 495 |
| A20 | 1200 | 2780 | 1500 | 300 | 100 | 679 |
| A21 | 1200 | 2884 | 1500 | 400 | 150 | 686 |
| A22 | 1200 | 2988 | 1500 | 500 | 200 | 694 |
| A23 | 1400 | 2880 | 1500 | 300 | 100 | 790 |
| A24 | 1400 | 2984 | 1500 | 400 | 150 | 797 |
| A25 | 1400 | 3088 | 1500 | 500 | 200 | 805 |
| A26 | 1600 | 2984 | 1500 | 300 | 100 | 853 |
| A27 | 1600 | 3088 | 1500 | 400 | 150 | 960 |
| A28 | 1600 | 3192 | 1500 | 500 | 200 | 968 |

Wymiary produkowanych przez nas aeratorów podaje tabela:

`

Wymiary króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego

Zamówienia należy składać podając wybrany z tabeli typ wyrobu oraz wykonanie np. „Aerator A17”