STABILIZATORY TEMPERATURY TYPU SCW

Wyk.  A                                                  Wyk. B

A – króciec dopływowy (DN 80)

B – króciec dopływowy (DN 80)

C – króciec dopływowy (R 3”)

D – króciec odpływowy (R 3”)

E – króćce czujnika temperatury

i termomanometru (gw. wew. Rp 1”)

F – króćce cyrkulacji (gw. wew. Rp 1 ¼”)

G – króciec odpowietrzenia (gw. wew. Rp 2”)

H – króciec termometru (gw. wew. Rp 3/4”)

I  – króciec spustowy (gw. wew. Rp 2”)

J – wyczystka (DN 150)

Stabilizatory temperatury to zbiorniki ciśnieniowe przeznaczone do instalowania w węzłach cieplnych z przepływowymi wymiennikami ciepłej wody użytkowej zwłaszcza bez zasobników i przy zastosowaniu automatyki ograniczającej temperaturę ciepłej wody użytkowej. Układ z zastosowaniem stabilizatorów pozwala na utrzymanie temperatury c.w.u. w granicach +/- 3 C w stosunku do temperatury ustawionej na termoregulatorze.

Mogą one pracować przy ciśnieniu roboczym do 6 bar.

Maksymalna temperatura pracy zasobnika nie może przekraczać 100C.

Stabilizatory temperatury produkujemy zgodnie z dyrektywą 97/23/WE, w oparciu o własną dokumentację konstrukcyjną.

Wszystkie podstawowe elementy zbiornika wykonane są z materiałów atestowanych.

Zbiorniki zabezpieczamy antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Istnieje też możliwość wykonania zbiornika ze stali kwasoodpornej.

Wymiary produkowanych przez nas zasobników podaje tabela:

| Typ zasobnika | Pojemność [dm3] | Wysokość całkowita H [mm] | Masa [kg] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wyk. A | Wyk. B |
| SCW-200 | 203 | 1175 | 76 | 69 |
| SCW-250 | 252 | 1405 | 87 | 80 |
| SCW-300 | 286 | 1575 | 94 | 87 |
| SCW-350 | 350 | 1885 | 107 | 100 |
| SCW-400 | 403 | 2075 | 115 | 108 |

Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi

wymaganiami Zamawiającego

Zamówienia należy składać podając typ (SCW-250) oraz wykonanie

np. „Stabilizator temperatury SCW-250/A”