SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE TYPU SH

A – króciec wlotowy obiegu kotłowego

B – króciec wylotowy obiegu kotłowego

C – króciec wylotowy obiegu grzewczego

D – króciec wlotowy obiegu grzewczego

E – króciec odpowietrzenia

F – króciec termometru (gw. wew. Rp 3/4”)

G – króciec spustowy (gw. wew. Rp 1”)

Sprzęgła hydrauliczne SP to zbiorniki stanowiące element węzła cieplnego. Przeznaczone są do rozdzielenia obiegu kotłowego i grzewczego. Stosowane jest w układach średniej i dużej mocy, składających się z jednego lub wielu kotłów grzewczych.

Mogą one pracować przy parametrach:

Wyk. A - ciśnienie do 6 bar, temperatura do 100 C

Wyk. B - ciśnienie do 16 bar, temperatura do 165 C

Sprzęgła hydrauliczne  produkujemy zgodnie z dyrektywą 97/23/WE, w oparciu o własną dokumentację konstrukcyjną zatwierdzoną przez UDT.

Wszystkie podstawowe elementy zbiornika wykonane są z materiałów atestowanych.

Zbiorniki zabezpieczamy antykorozyjnie od zewnątrz farbą podkładową. Istnieje też możliwość wykonania zbiornika ze stali kwasoodpornej lub w wersji ocynkowanej.

Wymiary produkowanych przez nas sprzęgieł hydraulicznych SH podaje tabela:

| Typ sprzęgła | Pojemn. [dm3] | Średnica nominalna DN [mm] | Wysokość całkowita H [mm] | Wysokość h1 mm] | Wysokość h2 mm] | S [mm] | Króciec A, B, C, D [mm] | Króciec E [mm] | Masa [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SH40/100 | 4,5 | 100 | 850 | 400 | 315 | 300 | 40 | Rp1/2” | 17 |
| SH50/100 | 4,5 | 100 | 850 | 400 | 315 | 300 | 50 |  | 19 |
| SH50/150 | 15 | 150 | 1120 | 550 | 375 | 350 | 50 |  | 30 |
| SH65/150 | 15 | 150 | 1120 | 550 | 375 | 350 | 65 |  | 32 |
| SH80/200 | 40 | 200 | 1355 | 700 | 420 | 420 | 80 |  | 44 |
| SH100/200 | 40 | 200 | 1355 | 700 | 420 | 420 | 100 |  | 47 |
| SH80/250 | 64 | 250 | 1430 | 700 | 455 | 480 | 80 |  | 48 |
| SH100/250 | 64 | 250 | 1430 | 700 | 455 | 480 | 100 |  | 51 |
| SH125/250 | 64 | 250 | 1430 | 700 | 455 | 480 | 125 |  | 57 |
| SH100/300 | 127 | 300 | 1855 | 1000 | 520 | 520 | 100 |  | 80 |
| SH125/300 | 127 | 300 | 1855 | 1000 | 520 | 520 | 125 |  | 88 |
| SH150/300 | 127 | 300 | 1855 | 1000 | 520 | 520 | 150 |  | 104 |
| SH150/400 | 241 | 400 | 2300 | 1400 | 540 | 625 | 150 | Rp3/4” | 140 |
| SH200/400 | 241 | 400 | 2300 | 1400 | 540 | 625 | 200 |  | 151 |
| SH200/500 | 490 | 500 | 2750 | 1600 | 665 | 730 | 200 |  | 200 |
| SH250/500 | 490 | 500 | 2750 | 1600 | 665 | 730 | 250 |  | 216 |
| SH250/600 | 786 | 600 | 3145 | 1800 | 765 | 830 | 250 |  | 360 |
| SH300/600 | 786 | 600 | 3145 | 1800 | 765 | 830 | 300 |  | 375 |
| SH300/800 | 1632 | 800 | 3645 | 2100 | 865 | 1030 | 300 |  | 390 |
| SH350/800 | 1632 | 800 | 3645 | 2100 | 865 | 1030 | 350 |  | 460 |
| SH400/800 | 1632 | 800 | 3645 | 2100 | 865 | 1030 | 400 |  | 540 |
| SH400/900 | 2278 | 900 | 4055 | 2200 | 1000 | 1130 | 400 |  | 435 |
| SH450/900 | 2278 | 900 | 4015 | 2200 | 1000 | 1130 | 450 |  | 776 |
| SH450/1000 | 3074 | 1000 | 4345 | 2400 | 1060 | 1240 | 450 |  | 1150 |
| SH500/1000 | 3074 | 1000 | 4345 | 2400 | 1060 | 1240 | 500 |  | 1220 |

Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami       Zamawiającego

Zamówienia należy składać podając dobrany z tabeli typ sprzęgła, oraz w zależności od ciśnienia

i temperatury wykonanie np. „Sprzęgło hydrauliczne SH250/600-A”